- МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

- Деловая игра:

«Подбор наиболее экономичного варианта конструкции дорожной одежды в компьютерной программе «Robur»

по МДК 01.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

| Автор: | Переварюха Наталья Юрьевна | преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» |
| --- | --- | --- |

г. Ростов-на-Дону,   2018 г

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| План деловой игры | 4 |
| Порядок проведения игры | 4 |
| Список литературы | 9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка учебного занятия по МДК 01.02  Информационные технологии в профессиональной деятельности предназначена для изучения и реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Цель занятия: моделирование ситуации, максимально приближённой к условиям профессиональной деятельности по решению профессиональных задач, требующих применение компьютерной программы «Robur», развитие у студентов способности в ходе решения задач выполнять целесообразные операционно-практические виды учебных действий, адекватные видам профессиональной деятельности

Тип занятия: закрепление и обобщение изученного материала.

Вид занятия: деловая игра: «Подбор экономичного варианта конструкции дорожной одежды в компьютерной программе «Robur».

Образовательные задачи:

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:

- основные понятия дорожной одежды;

- принципы проектирования конструкции дорожной одежды.

2) Формирование учебных умений:

- проектирование конструкции дорожной одежды в соответствие с ОДН 218.046-01.

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности;

- выполнять действия процедуры, операции в модельной ситуации с моделируемыми объектами, но аналогичные реальной профессиональной деятельности;

- выявление степени сформированности умений студентов к коллективной мыслительной деятельности и координации усилий при решении комплексных профессионально-ориентированных задач и заданий

- рационально использовать рабочее время.

Формирование  компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ПК 1.3 Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

Виды деятельности: актуализация ранее изученного материала, расчет конструкции дорожной одежды в компьютерной программе «Robur», поиск наиболее экономически выгодного варианта.

Выполнению цели должны способствовать следующие методы:

- использование на занятии методических указаний для выполнения практической работы;

- самостоятельная работа студентов.

Оснащение занятия:

- ПК с компьютерной программой «Robur»;

- задание;

- методические рекомендации по выполнению работы.

ПЛАН ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

| Структурные элементы занятия | Время (мин) |
| --- | --- |
| ЦУ | 5 |
| 1 этап | 10 |
| 2 этап | 60 |
| 3 этап | 15 |
| 4 этап | 5 |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

1 ЭТАП.

Из числа студентов группы выбираются 3 эксперта. Остальные студенты делятся на команды по 4 человека. Задача: каждой команде, согласно исходным данным, предложить экономически выгодный вариант конструкции дорожной одежды, отвечающий всем требованиям нормативной документации по проектированию дорожной одежды,.

Исходные данные;

- Район проектирования – Ростовская область;

- Категория дороги – III;

- Минимальный модуль упругости на поверхности конструкции 250 МПа;

- Грунт земляного полотна – глина;

- Глубина залегания грунтовых вод – 3,5 м

2 ЭТАП.

Игроки команд обсуждают предложения по выбору материалов для конструкции дорожной одежды и просчитывают предложенные варианты в программе «Robur»-Дорожная одежда.

Ход  работы

- Открыть программу «Robur»-Дорожная одежда

- Выбрать «Расчет конструкции дорожной одежды»

- Заполнить вкладку «Общие данные» на основе исходных данных

- Заполнить вкладку «Нагрузки»

- Заполнить вкладку «Конструкция»

  - Включить «Режим расчёта»: «Подбор»

  - Добавлять слои конструкции дорожной одежды, используя соответствующую кнопку

  - Материалы для конструкции выбирать из каталога.

  - Для каждого слоя дорожной одежды задать минимальную и максимальную толщину слоя, шаг перебора, стоимость.

  - Выполнить подбор конструкции по заданным параметрам

- Выбрать вкладку «Расчёт»

3 ЭТАП

Команды представляют свои проектные решения экспертам.

4 ЭТАП

Эксперты выбирают, из предложенных командами вариантов, конструкцию дорожной одежды наиболее прочную, но в то же время наиболее дешёвую по капитальным затратам. Называют победителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч.1,ч2. Транспорт, 1987-368 с.

Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника. //  Москва – 2005. [Электронный ресурс]. URL:  http:// www. Gostrf.co / Basendoc /51 / 51536/index. htm

Красильщиков И.М. Проектирование автомобильных дорог. Учебное пособие. - М.:Транспортная компания, 2016 – 216 с.

Лавриненко Л. Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. М. Транспорт, 1991-296 с.

ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд / Гос. служба дорожного хозяйства. Минтранс РФ. - Изд. официальное. - М.: Росавтодор, 2001. – 145 с.

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

Типовой проект 3-503-71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования. ФГУП ЦПП Сибтиппроект. Союздорпроект 03.1989

Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. в 2-х кн.- М.:Высш.шк.,2010.-519 с.