Толстикова Елена Иннокентьевна, преподаватель информатики ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

Создание ассоциативного чертежа детали по выполненной модели

в САПР Компас 3D

Методическая разработка предназначена для проведения занятия по информатике для студентов второго курса технических специальностей. Так как специалисты технической направленности должны владеть современными средствами оформления технической документации, проектировать и моделировать сложные детали и механизмы, отображать их в пространстве. Мощным, популярным и востребованным инструментом для этого является система автоматизированного проектирования Компас 3D, основы работы в которой студенты изучают на занятиях по информатике.

Цели занятия

Обучающие

- Научить создавать ассоциативный чертеж детали по построенной 3D модели;

- Закрепить у учащихся навыки создания детали с помощью операций «Выдавливание» и «Вырезать выдавливанием», нанесения необходимых размеров на чертеже;

- Показать преимущество использование САПР при выполнении работ по инженерной графике;

- Развитие умения выделять части деталей и описывать их свойства.

Развивающие

- Формирование практических навыков работы в системе автоматизированного проектирования по созданию 3D моделей и чертежей;

- Развитие пространственного мышления.

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Воспитательные

- воспитывать аккуратность при выполнении заданий, настойчивости, ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности.

Тип занятия: комбинированный

Вид занятия: практикум

Формы работы: фронтальная, индивидуальная

Учебно-материальное оснащение занятия: компьютеры по количеству обучающихся (12 шт) с установленным ПО (САПР Компас), проектор, тест для самопроверки, методические рекомендации по выполнению практической работы, сборник заданий по инженерной графике Б.Г.  Миронов и др.

Межпредметные связи: математика, инженерная графика

Ход занятия

I. Организационный момент

Приветствие. Проверка присутствующих.

Сообщение темы, целей и хода занятия.

II. Подготовка к изучению новой темы:

(повторение понятий и построений, которые необходимо использовать на занятии, демонстрация необходимых построений с помощью проектора)

- Этапы построения детали

- Правила построений эскизов для выполнения операций выдавливания или вырезать выдавливанием

- Настройка чертежа (формат листа, ориентация)

- Создание пользовательской ориентации.

- Вставка видов с модели.

- Установка текущих размеров на видах изображений.

III. Тест для самопроверки усвоения материала (Приложение 1)

Задание выдается на листах.

Верные ответы для самопроверки выводятся через проектор

Критерии оценки

«Отлично» — все ответы верны

«Хорошо» — даны верные ответы на 4 вопроса

«Нужно быть внимательнее» — даны верные ответы на 3 вопроса

«Внимание! Нужно разобраться!» количество верных ответов менее 3-х

IV Инструктаж по выполнению Практической работы

На стол каждому студенту выдается описание практической работы (приложение 2), содержащее:

- общее задания для выполнения с описанием

- индивидуальное задание для выполнения по сборнику заданий по инженерной графике (стр. 83-87) Б.Г. Миронова

- домашнее задание.

V. Выполнение практической работы обучающимися

По ходу работы осуществляется текущая проверка этапов выполнения работы, индивидуальное консультирование.

VI. Подведение итогов: проверка выполненных практических работ выставление отметок.

Приложение 1

Тест для самопроверки по теме «Построение 3D моделей с помощью САПР Компас»

- Какие правила необходимо соблюдать при построении эскизов для использования операций «Выдавливание» или «Вырезать выдавливанием»

Укажите два верных ответа

  - Стиль линии — основная

  - Стиль линии — осевая

  - Отсутствует самопересечения контура

  - Обязательно наличие замкнутого и разомкнутого контура в одном эскизе

- Какие эскизы не могут быть использован для операции «Выдавливание»

| А) |  | В) |  | Д) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б) |  | Г) |  | Е) |  |

- Укажите соответствие между эскизом и результатом операции «Выдавливание»

| 1 |  | А) |  | Г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б) |  | Д) |  |
| 3 |  | В) |  | Е) | Невозможно выполнить операцию |

- Укажите правильную последовательность действий для построения 3D модели треугольной призмы

- Построить треугольник по размерам

- Нажать кнопку создать объект

- Создать деталь

- Выбрать плоскость для построения эскиза, нажать кнопку «Эскиз»

- Активизировать инструмент операции выдавливания

- В панели свойств указать высоту призмы

- Как по отношению к плоскости эскиза выполняется операция «Выдавливание» или «Вырезать выдавливанием»

- параллельно плоскости эскиза

- перпендикулярно плоскости эскиза

- под углом 45 к плоскости эскиза

Приложение 2

Практическая работа

«Создание ассоциативного чертежа детали по выполненной модели в Компас 3D»

Цель работы:

- Получить навыки создания ассоциативного чертежа детали с выполнением основных видов по построенной 3D модели

- Закрепить навыки создания детали с помощью операций «Выдавливание» и «Вырезать выдавливанием», нанесения необходимых размеров.

Теоретические сведения

В системе КОМПАС-3D имеется возможность автоматического создания ассоциативных чертежей, созданных и сохраненных в памяти трехмерных деталей. Все виды такого чертежа связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде.

I Создание трехмерной модели детали с помощью операций «Выдавливание», «Вырезать выдавливанием» по рис 1.

- Файл «Создать»  «Деталь»

- Меню «Вид»  кнопка «Ориентация», выбрать изометриюXYZ (ось Y направлена вверх), установить;

- Разворачиваем дерево моделей (нажать знак + в дереве моделей)

Рис.1

Выбрать плоскость для построения эскиза (чаще это горизонтальная плоскость ZX), меню «Операции»  кнопка «Эскиз».

- Для построения параллелепипеда строим прямоугольник высотой 100 мм и шириной 60 мм с центром в начале координат. Меню «Операции» «Операция выдавливания» в панели свойств установить на расстояние 20, создать объект.

- Щелчком мыши указать верхнюю грань построенного параллелепипеда, меню «Операции» кнопка «Эскиз», построить прямоугольник шириной 20мм и высотой 100мм в левой части выбранной грани, Меню «Операции» «Операция выдавливания» в панели свойств установить на расстояние 30, создать объект.

- Выполнить дальнейшее построение, выбирая необходимые грани построенной детали для построения эскизов и используя «Операции» «Вырезать»  «Выдавливанием» или «Операции» «Операция выдавливания».

- Сохранить деталь в личной папке.

II Создание чертежа с ассоциативными видами и изометрией по построенной модели

- Создать чертеж. Установить формат А3, ориентация горизонтальная (Меню Сервис  параметры  закладка текущий чертеж  ветвь формат первого листа  Формат).

- Меню «Вставка» «Вид с модели»  «Стандартные», выберите необходимый документ с построенной деталью из личной папки, нажмите ОК.

- В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритных прямоугольников видов. Система предлагает по умолчанию три основных вида: спереди, сверху и слева. Чтобы изменить набор стандартных видов выбранной модели, используется переключатель Схема видов  на Панели свойств(См. Рис. 2 (2)).

- В качестве ориентации главного вида выберите «Справа» (См. Рис. 2 (1))

Рис. 2

- В панели свойств на вкладке «Линии» включите кнопку показывать невидимые линии (См. Рис. 2 (3))

- Мышью укажите положение видов на чертеже.

- Еще раз выполните команду «Вставка» «Вид с модели»  «Стандартные», в  качестве ориентации главного вида выберите «Изометрию XYZ»  и разместите на свободном месте чертежа.

Пунктирная рамка — это признак ассоциативного вида, то есть вида, связанного с 3D-моделью. Она не выводится на печать и является средством управления видом

Проекционные виды чертежа, созданные с помощью команды Стандартные виды, находятся в проекционной связи со своим главным видом. Наличие проекционных связей между видами ограничивает их взаимное перемещение. Для того чтобы отключить проекционную связь вида можно выполнить щелчок по рамке вида и в появившемся диалоговом окне выбрать команду проекционная связь.

При необходимости вкл/откл невидимые линии или изменить другие параметры вида нужно:

- Выделите вид, щелкнув левой кнопкой по габаритной рамке вокруг вида. Признаком выделения вида является наличие вокруг него подсвеченной габаритной рамки;

- Поместить курсор внутрь рамки, нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню;

- выбрать из контекстного меню вида команду Параметры вида, установите нужные параметры в панели свойств.

Внимание! Один из видов чертежа является текущим (он выделен синим цветом) Все новые объекты создаются в текущем виде и далее принадлежат именно этому виду. Если вы ходите работать с каким-то определенным видом (выполнять в нем геометрические построения, проставлять размеры, добавлять обозначения, редактировать изображение, выполнять разрезы и т.д.), обязательно сделайте этот вид текущим.

III Проставление размеров.

- Проставьте размеры в соответствии с размерами детали, распределив их равномерно, не забывайте предварительно сделать необходимый вид текущим. Для этого щелкните по пунктирной рамке и выберите команду «Сделать вид текущим» или дважды щелкните по рамке вида

Рис. 3

IV Индивидуальное задание.

- Создать детали в соответствии с вашим вариантом по сборнику заданий по инженерной графике (стр. 83-87) Б.Г. Миронова. Сохранить в личной папке

При создании детали установите изометрию XYZ!

- Выполнить чертеж с тремя основными видами и изометрией построенной детали. Главный вид установить в соответствии с заданием.

- Проставить размеры.

К отчету:

- Созданные с помощью программы компас чертеж по выполненной детали в соответствии с Рис. 3

- Выполненное задание в соответствии с вариантом по сборнику заданий по инженерной графике (стр. 83-87) Б.Г. Миронова

Домашнее задание: Встроенный учебник Азбука КОМПАС (меню «Сервис») Общие сведения.