Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса»

Технологическая карта урока производственного обучения

по ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов

Мастера п/о:

Васильева Екатерина Николаевна, Михайлова Ольга Сергеевна.

Группа: 2ОП-91

Профессия: 29.01.08 Оператор швейного оборудования

Тема учебной программы: 6.3 Изготовление женской блузы

Тема урока: Изготовление женской блузы (на примере гимнастерки) Обработка рукава притачной манжетой

Тип урока: урок по выполнению простых комплексных работ (по освоению сочетания операций с технологическим процессом)

Время урока: 6ч

Цели урока:

- Формирование профессиональных компетенций (ПК)

По итогам занятия, обучающиеся, в рамках освоения профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных материалов;

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, ниток, прикладных материалов;

ПК 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций;

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования;

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда;

будут уметь обрабатывать низ рукава притачной манжетой в женской блузе.

- Формирование общих компетенций (ОК)

В процессе урока содействовать воспитанию и развитию у обучающихся общих компетенций, обращая особое внимание на следующие:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Методическая цель: продемонстрировать методы формирования у студентов в процессе уроков производственного обучения устойчивого интереса к освоению профессии, понимания ее сущности и социальной значимости, а также, методы воспитания уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее народа России.

Виды работ:

- Обработка в полуфабрикате блузы (гимнастёрки) отдельных деталей и узлов;

- Выполнить контроль качества обработки отдельных деталей и узлов блузы (гимнастёрки).

МАТЕРИАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА

Оборудование:

- универсальные машины с 301 типом стежка «Sun Star» КМ-250 В;

- утюг «Bieff G22»; утюжильный рабочий стол; «Sistema FOREVER BF»;

- ноутбук, проектор, экран.

Инструменты и приспособления: ножницы; булавки; сантиметровая лента; лекала; линейки; мел.

Материалы и фурнитура: крой женской гимнастёрки; пуговицы, нитки ЛЛ-35.

Дидактический материал: инструкционно-технологическая карта на изготовление женской блузы (гимнастёрки); образец-эталон женской блузы (гимнастёрки); презентация к уроку, видеоролик «Новосибирск в войну-помощь фронту», ведомость учёта результатов компонентного анализа на изготовление женской блузы (гимнастёрки).

# Ход урока

| Структурный элемент урока(этап) | При мерное время этапа, t мин | Методические особенности и краткие указания по проведению этапов урока | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП | 3 | Проверить явку обучающихся, соответствие формы одежды правилам безопасности труда, требованиям производственной санитарии и гигиены. Отметить явку в журнале. |  |
| 2 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | 42 |  |  |
| 2.1 Сообщение темы и цели урока | 1 | Мастер производственного обучения объявляет начало урока, приветствуются обучающиеся. | Спроецировать на экран слайд презентации № 1 |
| 2.2 Мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся. | 10 | Добрый день, уважаемые студентки! Все вы знаете, что наша страна отмечает славную дату 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И именно к этой дате мы с вами создаем реконструкцию женской гимнастёрки образца военных лет. Да! В нашем городе не было боевых действий. Но, боевые сражения были на предприятиях нашего города и в селах. Вклад Новосибирска в дело разгрома врага был неоценим. «Все для фронта, все для победы!» - этим лозунгом жил город. Уже в первые 3-4 месяца войны на выпуск военной продукции были переведены все сложившиеся крупные заводы и фабрики, предприятия машиностроения, деревопереработки, легкой и пищевой промышленности. И Предприятия легкой промышленности не остались в стороне В период Великой Отечественной войны изготовление гражданской продукции полностью сменилось производством военной одежды. Я Вам предлагаю посмотреть видеоролик «Новосибирск в войну-помощь фронту». После просмотра фильма мне бы хотелось, чтобы ответили на два вопроса: - Что выпускалось нашими заводами и фабриками для фронта? - Сколько единиц обмундирования выпустили наши фабрики и артели? После просмотра студенты отвечают. Правильные ответы: Ответ 1: Самолеты, Гильзы, Снаряды, авиабомбы, патроны, мины, торпеды, взрывчатка, радиоаппараты, станки, обмундирование, хлеб, масло Ответ 2: около 4 млн. Студентки подготовили сообщения о неоценимом вкладе в дело Победы предприятий, которые являются нашими социальными партнерами – работодателями. Пожалуйста, вам слово. Студентки читают доклады. | Слайд презентации № 4 Показ видеоролика Презентация слайды №№ 5-9 Приложение 1 |
| 2.2 Актуализация опорных знаний, умений обучающихся Проверка правил безопасности труда | 7 | Мастер: Итак, цель нашего сегодняшнего занятия: на примере женской гимнастерки освоить технологический процесс обработки рукава притачной манжетой Но, прежде чем приступим к работе, давайте проверим ваши знания по правилам безопасности. Для этого нужно разбиться на 2 группы. Предлагаю вам сыграть в игру «Морской бой». | Приложение 2 |
| 2.3 Изучение технологической последовательности | 8 | Предложить студентам, работая в парах, изучить технологическую последовательность и составить алгоритм последовательности изготовления женской гимнастёрки (обработки низа рукава). Затем выделить, по их мнению, наиболее сложные операции, Предложить обучающимся самостоятельно проверить наличие и качество деталей кроя узла женской гимнастёрки (рукава) Мастер осуществляет обходы по проверке правильности выполнения задания. | Приложение 3 |
| 2.4 Личный показ мастером трудовых операций | 10 | Предложить просмотреть личный показ мастером наиболее сложных, по мнению студентов, операций и наиболее сложных, по мнению мастера, (из опыта работы) - 1-2мин. Показ в замедленном темпе, сочетая показ с объяснением, обращая внимание на недопущение типичных ошибок. |  |
|  |  | Операции; Типичная ошибка; Предупреждение типичных ошибок. 1. Заутюжить боковые и фигурный верхний срезы планки на изнаночную сторону по шаблону на 0,5 см. 2. Наметить разрез застежки на планке по шаблону. 3. Обтачать разрез застежки планкой, с двух сторон швом шириной 0,5 см, заходя за линию разреза застёжки на 0,7 см, накладывая лицевой стороной на изнаночную сторону рукава. 4. Выполнить разрез на планке. 5. Разрезать припуски на швы в конце застежки на уголки, не доходя до строчки 0,1 см. 6. Вывернуть планку на лицевую сторону основной детали. 7. Меньшей частью планки, обогнуть припуск на шов и с лицевой стороны настрочить швом шириной 0,1 см от подогнутого края. 8.Сложить верхнюю планку по надсечке изнаночной стороной внутрь. Настрочить заутюженный край лицевой стороны планки на 0,1 см от подогнутого края, закрепляя поперечной строчкой припуск разреза планки.; 1.1 Не до полного прилегания 2.1 Несоблюдение толщины линии намелки 3.1 Ширина шва не соответствует ТУ 4.1 Перерезаны углы, в углах дыры 7.1 Разная ширина планки по всей длине 8.1 Неровная, петленая строчка. 8.2 Углы неравномерно настрочены; 1.2 Использование вспомогательного лекала 2.2 Использование тонко заточенного мелка 2.3 Проведение линии намелки один раз. 3.2 Соблюдать ТУ 4.2 Выполнять разрез строго по намелке 7.2 Выровнять планку по ширине 8.2 Отрегулировать натяжение верхней и нижний нити 8.3 Соблюдать ширину шва. Обратить внимание на выполнение эталонных требований к работе, продемонстрировав их на эталонных образцах. |  |
| 2.5 Проверка правильности усвоения изучаемых трудовых действий | 3 | Предложить одной обучающейся в каждой подгруппе показать и объяснить выполнение наиболее сложной операции: «обработка разреза притачной планкой» Задание остальным: внимательно наблюдать, при необходимости, внести коррективы. |  |
| 2.6 Сообщение нормы времени на отдельные этапы работы и обработки низа рукава в целом. | 1 | Сообщить общую норму времени на обработки низа рукава Т раб=197 мин; Туч=295мин |  |
| 2.7 Сообщение критериев оценки | 2 | Спроецировать на экран критерии оценки Объяснить, что взаимоконтроль качества обработки швейных узлов при изготовлении обработки низа рукава. обучающиеся будут осуществлять самостоятельно, фиксируя результаты в ведомости учёта компонентного анализа элементов выполняемой работы Предложить обучающимся приступить к выполнению работы. | Презентация слайд № 12 Приложение 4 |
| 3 ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОСТЫХ КОМЛЕКСНЫХ РАБОТ | 295 | Текущий инструктаж – способом целевых обходов. № обхода; Цель обхода. Проверить:. 1.; Все ли обучающиеся приступили к работе? Помочь быстрее включиться в работу учащимся с меланхолическим и флегматическим типами темперамента.. |  |
|  |  | 2.; Соблюдение правил безопасности труда.. 3.; Организацию рабочего места.. 4.; Правильность выполнения трудовых приёмов.. 5.; Степень осознанности и ступень абстракции знаний умений учащихся.. 6.; Степень осознанности и ступень абстракции знаний умений учащихся. По ходу проведения урока, мастером задаются вопросы: 1.Как вы думаете к какому стилю в одежде вы можете отнести женскую гимнастёрку на сегодняшний день? (стиль «милитари».) 2. Чем отличается застежка мужской гимнастёрки от женской? (мужская застежка застегивается на правую сторону) 3. Назовите технические условия на заутюживание бокового и фигурного верхнего среза планки на изнаночную сторону по шаблону на 0,5 см. 4. Назовите величину обтачного шва боковых срезов манжеты. 5. Назовите частоту стежка в одном сантиметре на изготовление женской блузки из ткани диагональ.. | Проведение физминутки |
| 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | 20 |  |  |
| 4.1 Анализ и подведение итогов урока по качеству выполнения работ обучающимися. | 10 | Взаимооценка качества выполнения работ осуществляется в парах. Студенты по окончании работы обмениваются работами, и оценивают работы друг друга по критериям, фиксируя результаты в Ведомости учёта компонентного анализа элементов обработки низа рукава Заслушать сообщения обучающихся по результатам взаимооценки работ. | Презентация слайд № 12 Приложение 4 |
| 4.2 Анализ вывод о достижении учебной цели урока. | 8 | Предложить обучающимся сделать вывод о достижении учебной цели. Спросить: действительно ли вызвали сложности те операции, которые называли в начале занятия. Или возникли еще какие-то трудности? | Презентация слайды №№ 2-3 |
| 4.3 Выдача домашнего задания. | 2 | Объявить тему следующего урока: «Изготовление женской блузы». Задание: повторить технологическую последовательность «Обработки отложного воротника с цельнокроеной стойкой" |  |

# Приложение 1

## Тексты докладов студентов

КОРС 22 июня 1941 года на фабрике состоялся митинг. Лозунг звучал один: «Все для фронта, все для Победы!». И – как издавна повелось на Руси – взамен мужчин, ушедших на войну, на их рабочие места встали женщины, открыв великий «второй фронт». Почти у всех обувных машин запестрели ситцевые платочки. «На фабрику я пришла в шестнадцать лет, – вспоминала бывшая штамповщица А.И. Ефимова. – Иногда по 18 часов не выходили из цеха. Да часов и не считали — работали, сколько требовалось, чтобы обуть солдат. И никогда не падали духом. Бывало, в короткий перерыв затянем песню, и работать становилось как-то легче…». Трудовыми подвигами отличались не только взрослые, но и подростки. Коля Губайдулин, оставшись в 14 лет в семье за старшего, выполнял норму на 300 процентов, работая сразу на трех машинах. Он стал участником первого областного съезда молодых рабочих, проходившего в марте 1943 года. С трибуны съезда он рассказал о своем цехе, где трудились одни подростки. Продемонстрировал кирзовые сапоги, которые были чуть поменьше его самого, и детские ботиночки. «Пусть в этих сапогах солдаты бьют фашистов, а солдатские ребятишки носят эти ботиночки», – сказал Коля. Съезд встал и устроил ему овацию. На следующий день в газете «Советская Сибирь» появилась фотография: стоят кирзовые сапоги и Коля рядом, а внизу подпись: «Есть на фабрике боец – Губайдулин-молодец, сам не больше сапога, а сапогами бьет врага!».

- Новосибирское производственное швейное объединение - (НПШО) «Северянка» («Сибкружевница») - Основным направлением деятельности «Сибкружевницы» было изготовление кружев. Когда началась Великая Отечественная война, пришлось быстро, практически с ходу, налаживать производство. Вся жизнь артели перестраивалась на военный лад. Был намечен план замены уходящих на фронт работников, а также меры по совмещению профессий. Фронт «потреблял» огромное количество не только вооружения и боеприпасов, но и изделий легкой промышленности. Все военные годы работать приходилось по 12 часов: «кружевницы» шили белье из батиста, перчатки и варежки, комбинезоны, гимнастерки, маскхалаты. Особым «заказом» армии были бережно и любовно вышиваемые сибирячками боевые знамена. Дети 12–13 лет, которых в коллективе было немало, трудились «всего» по 10 часов ежедневно. Один из них – Толя Лучинин – начал работать в 1942 г. учеником механика. Одновременно он осваивал вышивание, и в 1944-м комиссией горместпрома ему был присвоен 5-й разряд вышивальщика. А было юному мастеру тогда… 14 лет.

АО «СИНАР» Предприятие в 2021 году будет справлять своё столетие. С первых же дней на фронт ушли многие мужчины. В опустевших цехах их заменили товарищи по работе. Механиками, наладчиками, электромонтерами становились женщины, которые освоили новые профессии. Фабрика полностью перешла на выполнение заказов Государственного Комитета обороны. Как и двадцать лет назад, она вновь начала одевать солдат: гимнастерки, погоны, бушлаты, одежда химзащиты, шаровары, и даже лыжные крепления. В дни войны люди на фабрике чувствовали себя, как на передовой. Плановые задания выполнялись ценой перенапряжения и полной отдачи сил. Трудились, не зная выходных, порой по 20 часов в сутки. Спали прямо на рабочих местах, на столах, на полу. Когда в 1942 году в Новосибирске формировалась Сибирская добровольческая дивизия, перед коллективом поставили задачу полностью обмундировать дивизию земляков. Две недели никто не уходил домой, но задание выполнили с честью. Звучали такие призывы: «В наших рядах, особенно теперь, не место распущенности, поэтому и рабочий, инженер, служащий вправе требовать от руководства фабрикой жестоко, по законам военного времени, карать бездельников и тунеядцев. Будем трудиться с удвоенной, с утроенной энергией! В избытке обеспечим Красную Армию высококачественной продукцией!».

# Приложение 2

## Игра «Морской бой»

Цель: актуализация и проверка знаний по правилам безопасного труда.

Группа делится на 2 команды.

Педагог задаёт вопросы игрокам команд по очереди. Стрельба считается меткой, если игрок ответил на вопрос. Если ответ точный и полный, команда получает 2 балла - ставится крестик в клеточке на поле соперника («убил»), если ответ неполный – 1 балл, в клеточке – одна черточка («ранил»).

Если ответ неверный – 0 баллов («мимо»).

Побеждает команда, которая подбила больше кораблей противника и набрала больше баллов.

Сокращенный вариант (блиц-игра) с уже готовыми нарисованными на поле кораблями.

Вопросы:

Как необходимо передавать ножницы коллеге?

Ответ: передавать их ручками вперед

Если Вы обнаружили неисправность в оборудовании, ваши действия?

Ответ: Выключить машину, сообщить мастеру, пригласить механика.

Что заземляется в швейной машине?

Ответ: Корпус машины, промышленный стол.

Где необходимо хранить иглы, булавки?

Ответ: В специальном отведенном месте (в игольнице)

Что делать если сломалась игла?

Ответ: выключить оборудование, сообщить мастеру, заменить иглу

Где хранятся поломанные иглы?

Ответ: В специально отведенном месте (коробка, корзина, контейнер)

Назовите требования, предъявляемые к оператору швейного оборудования в начале работы.

Ответ: Осмотреть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, надеть исправную спецодежду. Убедится в исправности машины (на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений. Проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков.

Назовите требования, предъявляемые к оператору швейного оборудования во время работы.

Ответ: При работе на машине швея должна сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой.

Где нужно держать руки, прокладывая строчку

Ответ: прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы, во избежание проколов пальцев иглой.

Где нужно держать пальцы при работе на машине «Оверлок»

Ответ: на краю платформы.

Что нужно сделать перед тем как удалить нитки, кусочки ткани, попавшие в приводной механизм?

Ответ Отключить машину от электросети.

Что нужно сделать перед тем как производить чистку и смазку машины?

Ответ Отключить машину от электросети.

Как необходимо включать утюг?

Ответ: Держась за штепсельную вилку, или включить все кнопки если управление утюгом идёт через рабочий стол.

Как можно охлаждать утюг?

Ответ: Выключить, на влажном проутюжильнике

Как необходимо выключать утюг?

Ответ: Держась за штепсельную вилку, или выключить все кнопки если управление утюгом идёт через рабочий стол.

По какому номеру необходимо звонить при пожаре?

Ответ: 101 или 112

# Приложение 3

КАРТА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

на обработку низа рукава

Детали    кроя:

- Рукав -2 детали с разрезом

- Планка - 2 детали;

- Манжета -2 детали;

## Технологическая последовательность выполнения

1. Заутюжить боковые и фигурный верхний срезы планки на изнаночную сторону по шаблону на 0,5 см.

2. Наметить разрез застежки на планке по шаблону.

3. Обтачать    разрез застежки планкой, с двух сторон швом шириной 0,5 см, заходя за линию разреза застёжки на 0,7 см, накладывая лицевой стороной на изнаночную сторону рукава.

4. Выполнить разрез на планке.

5. Разрезать припуски на швы в конце застежки на уголки, не доходя до строчки 0,1 см.

6. Вывернуть планку на лицевую сторону основной детали.

7. Меньшей частью планки, обогнуть припуск на шов и с лицевой стороны настрочить швом шириной 0,1 см от подогнутого края.

8.Сложить верхнюю планку по надсечке изнаночной стороной внутрь. Настрочить заутюженный край лицевой стороны планки на 0,1 см от подогнутого края, закрепляя поперечной строчкой припуск разреза планки.

9. Обтачать боковые срезы манжеты ш.ш. 0,5 см.

10. Подрезать припуски на швы в углах, не доходя до строчки 0,2 см.

11. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить швы обтачивания на ребро.

12. Стачать срезы рукава двойным швом: внутренний – швом шириной 0,5 см, внешний – 0,7 см

13. Заутюжить шов стачивания.

14. Притачать внутреннюю часть манжеты к рукаву швом шириной 0,7 см- 1,0 см, закладывая защип по надсечкам.

15. Настрочить подогнутый край наружной манжеты на 0,1 см (с изнаночной стороны манжеты, строчка должна проходить в шов притачивания внутренней части манжеты).

Технические условия выполнения операции

- Частота стежка 3,5 – 4,0 в одном см.

- Ширины швов притачивания планок 0,5 см.

- В начале и конце строчек должны быть выполнены закрепки длиной 0,5 -   0,7 см.

- В углах не должно быть дыр и защипов.

- Ширина манжеты по всей длине должна быть одинаковой.

- Отсутствие наплывов с изнаночной стороны манжеты.

- Ширина верхней планки по всей длине 3 см.

- Ширина нижней планки по всей длине 1,0 см.

- Углы верхней планки должны быть симметричными.

# Приложение 4

| Ведомость оценки практического задания: Обработка рукава притачной манжетой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О обучающегося: |  |  | Группа |  |  |
| №п/п | Критерии оценок | баллы | Качество выполнения |  | сумма |
|  |  |  | самоконтроль | взаимоконтроль |  |
| №1 | Заутюжить боковые и фигурный верхний срезы планки на изнаночную сторону по шаблону на 0,5 см. | 6 |  |  |  |
| а | срезы заутюжены на лицевую сторону | -2 |  |  |  |
| б | заутюживание боковых и фигурного верхнего среза планки больше или меньше 0,5см | -2 |  |  |  |
| в | выполнено заутюживание не до полного прилегания | -2 |  |  |  |
| №2 | Наметить разрез застежки на планке по шаблону | 1 |  |  |  |
| а | не соблюдение толщины линии намелки | -1 |  |  |  |
| №3 | Обтачать разрез застежки планкой, с двух сторон швом шириной 0,5 см, заходя за линию разреза застёжки на 0,7 см, накладывая лицевой стороной на изнаночную сторону рукава. | 3 |  |  |  |
| а | качество строчки (неровная строчка, петление, стянутая и т.д) | -1 |  |  |  |
| б | ширина шва 0,5см | -1 |  |  |  |
| в | наложено изнаночной стороной планки на лицевую сторону рукава | -1 |  |  |  |
| №4 | Выполнить разрез на планке. | 2 |  |  |  |
| а | дыры в углах шлицы | -2 |  |  |  |
| №5 | Разрезать припуски на швы в конце застежки на уголки, не доходя до строчки 0,1 см. | 2 |  |  |  |
| а | разрез не соответствует ТУ | -2 |  |  |  |
| №6 | Вывернуть планку на лицевую сторону основной детали. | 1 |  |  |  |
| а | вывернуто на изнаночную сторону | -1 |  |  |  |
| №7 | Меньшей частью планки, обогнуть припуск на шов и с лицевой стороны настрочить швом шириной 0,1 см от подогнутого края. | 2 |  |  |  |
| а | ширина шва больше или меньше 0,1см | -1 |  |  |  |
| б | качество строчки (неровная строчка, петление, стянутая и т.д) | -1 |  |  |  |
| №8 | Сложить верхнюю планку по надсечке изнаночной стороной внутрь. Настрочить заутюженный край лицевой стороны планки на 0,1 см от подогнутого края, закрепляя поперечной строчкой припуск разреза планки | 7 |  |  |  |
| а | качество строчки (неровная строчка, петление, стянутая и т.д) | -2 |  |  |  |
| б | ширина шва, меньше или больше 0,1см | -1 |  |  |  |
| в | поперечная строчка не закрепляет припуск разреза планки | -2 |  |  |  |
|  | углы верхней планки должны быть симметричными | -2 |  |  |  |
| №9 | Обтачать боковые срезы манжеты ш.ш. 0,5 см | 2 |  |  |  |
| а | ширина шва не менее и не более 0,5 см |  |  |  |  |
| №10 | Подрезать припуски на швы в углах, не доходя до строчки 0,2 см. | 1 |  |  |  |
| а | припуски на швах угла не подрезаны | -1 |  |  |  |
| №11 | Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить швы обтачивания на ребро. | 6 |  |  |  |
| а | швы обтачивания не выправлены | -2 |  |  |  |
| б | заутюжено в кант | -2 |  |  |  |
| в | не симметричность углов манжеты | -2 |  |  |  |
| №12 | Стачать срезы рукава двойным швом: внутренний – швом шириной 0,5 см, внешний – 0,7 см | 6 |  |  |  |
| а | качество строчки (неровная строчка, петление, стянутая и т.д) | -2 |  |  |  |
| б | ширина шва внешнего – 0,7см | -2 |  |  |  |
| в | выполнение закрепок, величина закрепки 0,5-0,7см | -2 |  |  |  |
| №13 | Притачать внутреннюю часть манжеты к рукаву швом шириной 0,7 см- 1,0 см, закладывая защип по надсечкам. | 3 |  |  |  |
| а | ширина шва притачивания – 0,7 – 1,0 см | -2 |  |  |  |
| б | защип заложен не согласно надсечки | -1 |  |  |  |
| №14 | Настрочить подогнутый край наружной манжеты на 0,1 см (с изнаночной стороны манжеты, строчка должна проходить в шов притачивания внутренней части манжеты). | 5 |  |  |  |
| а | ширина шва – 0,1см | -1 |  |  |  |
| б | Ширина манжеты соответствует нижнему срезу рукава | -2 |  |  |  |
|  | качество строчки (неровная строчка, петление, стянутая и т.д) | -2 |  |  |  |
| №25 | ВТО | 1 |  |  |  |
| а | готового изделия | -1 |  |  |  |
| №26 | Проверить качество изготовления изделия | 1 |  |  |  |
| №27 | Организация рабочего места | 1 |  |  |  |
| №28 | Соблюдение правил безопасности труда | 1 |  |  |  |
| № 29 | Выполнение норм времени | 1 |  |  |  |
| №30 | Внешний вид | 1 |  |  |  |
|  | Число существенных операций | 53 |  |  |  |