Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий машиностроительный колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

по учебной дисциплине

ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Липецк 2022 г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)   13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (в отрасли машиностроения).

Организация разработчик: ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Разработчик:

Микулина Лариса Михайловна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

| Одобрено на заседании цикловой комиссии Профессиональные дисциплины Протокол №10 от 25.05.2022г. Председатель цикловой комиссии Л.Н. Золотухина |  | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе Ю.А. Гуськова |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов………………..4

1 Область применения……………………………………………………………………………..4

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД……..…………………………………………………………………………………4

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД……..………………...……………………………………………………………….6

4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и

промежуточной аттестации……………………………………………………………………………..10

II Текущий контроль и оценка результатов обучения ………………………...12

Спецификация тестовой контрольной работы №1………..………………...………12

III Промежуточная аттестация по УД………………………………………….…34

Спецификация дифференцированного  зачёта…..….……………………………....34

I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

Комплект контрольно - измерительных  материалов (КИМ) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (в отрасли машиностроения).

Объём часов на аудиторную нагрузку по УД - 36 часов, на самостоятельную работу – 2 часа.

2  Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения УД «Метрология, стандартизация и сертификация» в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (в отрасли машиностроения) и рабочей программой учебной дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация

умения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества |
| У 2 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; |
| У 3 | приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |
| У 4 | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

знания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность |
| Зн 2 | основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Зн 3 | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| Зн 4 | терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| Зн 5 | формы подтверждения качества. |

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование у студентов следующих  профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования .

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного оборудования.

ПК 3.2.  Организовывать работу коллектива  исполнителей

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности..

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

3  Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения УД.

В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (в отрасли машиностроения), рабочей программой УД «Метрология, стандартизация и сертификация» предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД  «Метрология, стандартизация и сертификация» в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

– выполнение и защита лабораторных и практических работ,

– проверка выполнения самостоятельной работы,

– проверка выполнения контрольной работы.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, определять необходимые параметры измерения и контроля, использовать средства измерений, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа №1     Измерение линейных размеров.

Лабораторная работа №2     Измерение угловых размеров

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета допусков и посадок, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических работ:

Практическая работа № 1 Моделирование размерных цепей по видам взаимозаменяемости

Практическая работа № 2        Расчет допусков и посадок

Практическая работа № 3 Расчет исполнительных размеров калибров для гладких цилиндрических деталей.

Практическая работа № 4 Определение размерности единиц физических величин

Практическая работа № 5      Сертификация систем обеспечения качества

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по УД «Метрология, стандартизация и сертификация»  предполагает следующие виды и формы работы:

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

- Выполнение расчетных заданий.

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД «Метрология, стандартизация и сертификация» предусмотрено проведение следующих контрольных работ:

Контрольная работа №1 по разделу 1 «Стандартизация», по разделу 2 «Метрология» и по разделу 3 «Сертификация».

Спецификация контрольной работы приведена ниже в данном КИМ.

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; | - оценка выполнения практической работы № 5, оценка выполнения, самостоятельной работы, контрольной работы, дифференцированный зачет |
| - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; | - оценка выполнения практических работ №1-6, самостоятельной работы, контрольной работы , дифференцированный зачет |
| - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ | - оценка выполнения лабораторных работ № 1-2, практической работы №4, оценка выполнения самостоятельной работы, контрольной работы, дифференцированный зачет |
| - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - оценка выполнения практических работ №1-5 , контрольной работы, тестовые задания, дифференцированный зачет |
| знания: - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность | - оценка выполнения практических работ №1-5 , дифференцированный зачет |
| - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | - оценка выполнения практических работ №1-5 и лабораторных работ №1-2, контрольной работы, дифференцированный зачет |
| - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; | - оценка выполнения практических работ №1-5 и лабораторных работ №1-2, контрольной работы, тестовые задания, дифференцированный зачет |
| - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международными системами единиц СИ; | - оценка выполнения лабораторных работ № 1-2, практической работы №4, оценка выполнения, контрольных работ, тестовые задания, дифференцированный зачет |
| - формы подтверждения качества. | - оценка выполнения практических работ №1-5, оценка выполнения контрольной работы, тестовые задания, дифференцированный зачет |

Сводная таблица по основным показателям оценки результата

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| умения: - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; | - грамотное использование документации систем качества ; - обоснованное применение гармонизированных международных стандартов по обеспечению качества производства; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; | - обоснованное применение нормативно-технической документации , требований стандартов ЕСКД и ЕСТД при оформлении технологической документации; решение типичных задач на основе воспроизведения стандартных алгоритмов нормирования точности элементов детали; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ | - грамотное использование международной системы единиц СИ при измерениях и воспроизведении измеряемых величин; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации | - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| знания: - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность | - аргументированное применение методов стандартизации для выполнения ее задач; - оценка результатов выполнения практических работ № 1-5; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | - использование основных положений систем общетехнических и организационно-методических стандартов в решении ситуационных задач ; - оценка результатов выполнения практических работ № 1-5; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; | - понимание о размерах, отклонениях, допусках и посадках, расчет посадок и их графическое изображение; - оценка результатов выполнения практических работ № 1-5; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международными системами единиц СИ; | - грамотное использование международной системы единиц СИ при измерениях и воспроизведении измеряемых величин; - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |
| - формы подтверждения качества. | - понимание основных положений процесса подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов; - аргументация применения схем соответствия качества - воспроизведение и объяснение учебного материала с достаточной точностью и полнотой |

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» – дифференцированный зачёт, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при выполнении всех видов самостоятельной работы,  практических, лабораторных  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД «Метрология, стандартизация и сертификация».

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение УД. При условии своевременного и качественного выполнения студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой УД, дифференцированный зачёт выставляется, как средний балл текущих оценок за период обучения по УД.

#### 4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения

Спецификация

письменной контрольной работы №1

по УД «Метрология, стандартизация и сертификация»

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» по разделу 1 «Стандартизация», разделу 2 «Метрология» и разделу «Сертификация» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой УД «Метрология, стандартизация и сертификация»  и содержанием разделу 1 «Метрология» и раздела 2 «Основы стандартизации».

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения раздела1 «Метрология» и раздела а «Основы стандартизации», представленного в рабочей программе УД «Метрология, стандартизация и сертификация»:

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества |
| У 2 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; |
| У 3 | приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |
| У 4 | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность |
| Зн 2 | основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Зн 3 | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| Зн 4 | терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| Зн 5 | формы подтверждения качества. |

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по разделу 1 «Стандартизация», по разделу 2 «Метрология» и по разделу «Сертификация» включает 30 вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретического вопроса и двух расчётных заданий.

4.2 Содержание вопроса и задач составляют  необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программой УД «Метрология, стандартизация и сертификация».

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания раздела 1 «Стандартизация», раздела 2 «Метрология» и раздела 3  «Сертификация».

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задач на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков, правильный выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях.

«4» (хорошо) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задач на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков, ошибочный выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях.

«3» (удовлетворительно) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задачи на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков.  Выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях не произведён.

«2» (неудовлетворительно) – если студент допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время ответа на теоретический вопрос составляет 15 минут, решения задач – 75 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделу 1 «Стандартизация», по разделу 2 «Метрология»   и по разделу 3 «Сертификация» УД «Метрология, стандартизация и сертификация» – письменная контрольная работа.

2 Контролируемые результаты обучения:

умения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества |
| У 2 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; |
| У 3 | приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |
| У 4 | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

знания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность |
| Зн 2 | основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Зн 3 | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| Зн 4 | терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| Зн 5 | формы подтверждения качества. |

3 Структура письменной контрольной работы

3.1 Письменная контрольная работа по разделу 1 «Стандартизация», по  разделу 2 «Метрология»  и по разделу 3 «Сертификация» УД включает 30 вариантов заданий, каждый из которых состоит из теоретического вопроса и двух расчётных заданий.

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

Тематика теоретических вопросов:

- Основы стандартизации

- Система допусков и посадок для гладких элементов деталей.

- Нормирование точности формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхностей.

- Точность размерных цепей.

- Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений.

Второе задание – задача, связанная с расчётом посадок..

4 Система оценивания письменной контрольной работы

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задач на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков, правильный выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях.

«4» (хорошо) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задач на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков, ошибочный выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях.

«3» (удовлетворительно) – предполагает грамотное и логичное изложение ответа  на теоретический практико-ориентированный вопрос, умение пользоваться справочной литературой, правильное решение задачи на нахождение отклонений, предельных размеров, допусков.  Выбор посадки по заданным условиям, расчёт зазоров и натягов в соединениях не произведён.

«2» (неудовлетворительно) – если студент допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

5 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время ответа на теоретический вопрос составляет 15 минут, решения задач – 75 минут.

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а также:

6.1. Печатные издания

- О стандартизации в Российской Федерации: федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ: в ред. от 03.07.2016.

- О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ: в ред. от 05.04.2016.

- Об обеспечении единства измерений: федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ: в ред. от 13.07.2015.

- О защите прав потребителей: федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1: в ред. от 03.07.2016.

Учебники:

5. Багдасарова Т.А.. Допуски и технические измерения.  Лабораторно - практические работы – М.: ОИЦ «Академия», 2017 - 58с

6. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. – М.: ОИЦ «Академия», 2018 - 288с

7. Зайцев С.А. , Толстов А.Н. , Грибанов Д.Д. , Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Издание: 6-е изд., стер. М: Академия, 2019. – 464 с.

8. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 415 с. – (Профессиональное образование).

6.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Правовой сайт КонсультантПлюс: оф. сайт компании. – Форма доступа: www.consultant.ru

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ.  Форма доступа: www.gost.ru

- Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

6.3. Дополнительные источники

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для СПО / И.М. Лифиц. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 314 с. – Серия: Профессиональное образование.

- Сергеев А.Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 421 с. – Серия: Профессиональное образование.

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Чтобы успешно справиться с заданиями тестовой контрольной работы, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха.

Будьте внимательны!

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы!

Будьте уверенны в своих силах!

Желаем успеха!

Варианты заданий для контрольной работы:

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №1.

1.  Какие категории и  виды стандартов вы знаете?

3.  Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø38Н7/h8.

.201  г.		преподаватель                    Л.М.Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №2.

1. Дайте определение взаимозаменяемости и назовите ее виды.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50Н8/m6.

.201  г  .	                преподаватель                   Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №3.

- Дайте определение качеству продукции и назовите показатели качества.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø71Р7/h 6.

.201  г.	               преподаватель                        Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №4.

- Поясните классификацию погрешностей.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50 Н11/d11/

.201 г.		преподаватель                     Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №5.

- Дайте определение поверхностям.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø71Р7/ h 6.

.201 г.	              преподаватель                          Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №6.

- Дайте определение размерам.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø58Н8/s7.

.201 г.	             преподаватель                      Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №7.

- Дайте определение отклонениям.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø38 Н7/m6.

.201  г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №8.

- Дайте определение допускам.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø30 F9/п8.

.201 г.                           преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №9.

- Как графически изображают поля допусков?

2. Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø75U8/h7.

.201   г.		преподаватель              Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №10.

- Поясните образование посадки с зазором.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø56М7/h6.

.201   г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №11.

- Поясните образование посадки с натягом.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø40Н8 /е8.

.201   г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №12.

- Поясните образование переходных посадок.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø80R7/h6.

.201    г.			преподаватель           Л.М. Микулина.

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №13.

- Поясните образование посадок в системе отверстия.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø63 Н8/к7.

.201     г.		преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №14.

- Поясните образование посадок в системе вала.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø45Н9/ d9.

.201  г..                      преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №15.

1. Поясните образование посадок в системе вала.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø63Н6/п5.

.201   г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №16.

- Назовите область применения штангенинструментов.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø45 К7/h6.

.201    г.		преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №17.

- Поясните принцип образования основных, производных и ограниченных рядов  предпочтительных чисел.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø36 D9 / h8.

.201   г.                               преподаватель             Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №18.

- Объясните применение унификации.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø90N6/n5.

.201  г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №19.

- Объясните применение агрегатирования.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø75 Н7/js5.

.201  г. .		        преподаватель                Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №20.

- Объясните применение комплексной и опережающей стандартизации.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения

Ø50H11/ d11.

.201   г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №21.

- Назовите задачи метрологии.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50Н7/п6.

.201   г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №22.

1. Какие единицы физических величин вы знаете?

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединение Ø36 К8/h7.

.201   г.		преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №23.

- Назовите методы измерения.

- Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø28F8/h6.

.201   г.			преподаватель           Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №24.

- Назовите  метрологические показатели средств измерения.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø90 N6/m6.

.201    г.		преподаватель                          Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №25.

- Поясните на чем основан выбор измерительных средств.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø75Н9/js6.

.201   г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа

по  учебной дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №26.

- Поясните применение плоскопараллельных концевых мер длины.

- Рассчитать и графически изобразить посадку соединения ø195H7/е9

.201  г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа №1

по дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №27.

- Какие элементы детали называются отверстием и валом?

- Для ø200, квалитета 7 образовать посадку с зазором в системе отверстия.

.201  г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа №1

по дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №28.

- Какая из систем посадок (система вала или система отверстия) является предпочтительной и почему?

- Для ø450, квалитета 8 образовать переходную посадку системе вала.

.201  г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа №1

по дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №29.

- Как наносятся предельные размеры на чертежах?

- Для ø420, квалитета 7 образовать переходную посадку системе вала.

.201  г.		преподаватель            Л.М. Микулина

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Контрольная работа №1

по дисциплине ОП 03: «Метрология, стандартизация и сертификация».

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Вариант №30.

- Какие параметры шероховатости используются в машиностроении?

- Для ø410, квалитета 6 образовать переходную посадку системе вала.

«__»_________ 20__ г.     преподаватель                 Л.М.Микулина

Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»  для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»:

- Какие категории и  виды стандартов вы знаете?

2.  Дайте определение взаимозаменяемости и назовите ее виды.

3.  Дайте определение качеству продукции и назовите показатели качества.

- Поясните классификацию погрешностей.

- Дайте определение поверхностям.

- Дайте определение размерам.

7.  Дайте определение отклонениям.

8.  Дайте определение допускам.

9.  Как графически изображают поля допусков?

10. Поясните образование посадки с зазором.

11. Поясните образование посадки с натягом.

12. Поясните образование переходных посадок.

13. Поясните образование посадок в системе отверстия.

14. Поясните образование посадок в системе вала.

15. Поясните образование посадок в системе вала.

16. Назовите область применения штангенинструментов.

17. Поясните принцип образования основных, производных и ограниченных рядов  предпочтительных чисел.

18.  Объясните применение унификации.

19. Объясните применение агрегатирования.

20. Объясните применение комплексной и опережающей стандартизации.

21. Назовите задачи метрологии?

22. Какие единицы физических величин вы знаете?

23. Назовите методы измерения.

24. Назовите  метрологические показатели средств измерения.

25. Поясните на чем основан выбор измерительных средств?

26. Поясните применение плоскопараллельных концевых мер длины.

Задачи к контрольной работе по учебной дисциплине ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»  для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»:

1. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø38Н7/h8.

2. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50Н8/m6.

3. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø71Р7/h6.

4. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50 Н11/d11.

5. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø71Р7/ h6.

6. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø58Н8/s7.

7. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø38 Н7/m6.

8. Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø30 F9/п8.

9. Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø75U8/h7.

10. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø56М7/h6.

11. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø40Н8 /е8.

12. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø80R7/h6

13. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø63 Н8/к7.

14. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø45Н9/ d9.

15. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø63Н6/п5.

16.Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø45К7/h6.

17. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø36 D9/h8.

18. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø90N6/n5.

19. Рассчитать и графически изобразить посадку соединенияØ75 Н7/js5.

20. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50H11/d11.

21. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø50Н7/п6.

22. Рассчитать и графически изобразить посадку соединение Ø36 К8/h7.

23. Рассчитать и графически изобразить посадку  соединения Ø28F8/h6.

24. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø90 N6/m6.

25. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения Ø75Н9/js6.

26. Рассчитать и графически изобразить посадку соединения ø195H7/е9.

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация

Зачёта  дифференцированного  по учебной дисциплине  «Метрология, стандартизация и сертификация»

Назначение зачёта – оценить уровень подготовки студентов по 
учебной дисциплине  «Метрология, стандартизация и сертификация» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению программы подготовки специалистов среднего звена  специальности  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (базовой и углубленной подготовки) по разделу 1 «Стандартизация», разделу 2 «Метрология»,  разделу 3 « Сертификация».

1 Содержание зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация».

2 Принципы отбора содержания зачёта:

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»  и рабочей программой учебной дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация»:

Профессиональные  компетенции:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования .

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного оборудования.

ПК 3.2.  Организовывать работу коллектива  исполнителей

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

умения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества |
| У 2 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; |
| У 3 | приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |
| У 4 | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

знания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность |
| Зн 2 | основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Зн 3 | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| Зн 4 | терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| Зн 5 | формы подтверждения качества. |

3  Основание для выставления зачёта

Основанием для выставления зачётов являются:

- текущие оценки успеваемости студентов;

- результаты  контрольной работы ;

- результаты выполнения практических и лабораторных работ;

- результаты выполнения самостоятельной домашней работы.

4 Система оценивания зачётов  в целом

«5» (отлично) – от 85% и более отличных оценок, без оценок «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам контрольных работ, по результам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует глубокое и полное овладение содержанием учебного материала студентом, умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения.

«4» (хорошо) – от 85% оценок «хорошо» при остальных «отлично» и «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам  контрольных работ, по результатам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует полное овладение содержанием учебного материала студентом, умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения но содержание и форма ответов, выполнения работ  имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – от 85% оценок «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам контрольных работ, по результам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует знание и понимание студентом основных положений учебного материала, но излажение его неполно, непоследовательно, допускютя неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответах на практико-ориентированные вопросы; не умение доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент не выполнил хотя бы один из видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

5 Время проведения зачёта

Зачёт проводится за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине  «Метрология, стандартизация и сертификация» - зачёт дифференцированный.

2 Принципы отбора содержания зачёта

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»:

Профессиональные  компетенции:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования .

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного оборудования.

ПК 3.2.  Организовывать работу коллектива  исполнителей

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

умения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества |
| У 2 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; |
| У 3 | приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |
| У 4 | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |

знания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность |
| Зн 2 | основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Зн 3 | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| Зн 4 | терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| Зн 5 | формы подтверждения качества. |

3  Основание для выставления зачёта

Основанием для выставления зачёта являются:

- текущие оценки успеваемости студентов;

- результаты  контрольной работы №1;

- результаты выполнения практических и лабораторных работ;

- результаты выполнения самостоятельной домашней работы.

4 Система оценивания зачёта  в целом

«5» (отлично) – от 85% и более отличных оценок, без оценок «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам контрольных работ, по результам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует глубокое и полное овладение содержанием учебного материала студентом, умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения.

«4» (хорошо) – от 85% оценок «хорошо» при остальных «отлично» и «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам  контрольных работ, по результам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует полное овладение содержанием учебного материала студентом, умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения но содержание и форма ответов, выполнения работ  имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – от 85% оценок «удовлетворительно» по текущей успеваемости, по результатам контрольных работ, по результам выполнения практических работ, по результатам выполнения самостоятельной домашней работы, что характеризует знание и понимание студентом основных положений учебного материала, но излажение его неполно, непоследовательно, допускютя неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответах на практико-ориентированные вопросы; не умение доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент не выполнил хотя бы один из видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

5 Время проведения зачёта

Зачёт проводится за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины.

6 Перечень тем по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» специальности  СПО  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Зачёт:

Раздел 1 – Стандартизация

Раздел 2 -  Метрология

Раздел 3 - Сертификация

7 Рекомендации по подготовке к зачёту.

- вовремя  сдавать отчёты по практическим работам, самостоятельные работы;

- студенты, пропустившие контрольную работу или написавшие её на «неудовлетворительно», должны повторно выполнить её, согласно графика, составленного преподавателем;

- не допускать «неудовлетворительных» текущих оценок.  При их наличии  оперативно их исправлять;

- при  пропусках занятий по уважительным причинам возможно получить дополнительные консультации преподавателя или воспользоваться рекомендуемой литературой.

Печатные издания

7.1. Печатные издания

1. О стандартизации в Российской Федерации: федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ: в ред. от 03.07.2016.

2. О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ: в ред. от 05.04.2016.

3.Об обеспечении единства измерений: федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ: в ред. от 13.07.2015.

4.О защите прав потребителей: федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1: в ред. от 03.07.2016.

Учебники:

5. Багдасарова Т.А.. Допуски и технические измерения.  Лабораторно - практические работы – М.: ОИЦ «Академия», 2015 - 58с

6. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. – М.: ОИЦ «Академия», 2017 - 288с

7. Зайцев С.А. , Толстов А.Н. , Грибанов Д.Д. , Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Издание: 6-е изд., стер. М: Академия, 2018. – 464 с.

8. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 415 с. – (Профессиональное образование).

7.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Правовой сайт Консультант Плюс: оф. сайт компании. – Форма доступа: www.consultant.ru

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ.  Форма доступа: www.gost.ru

3. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

7.3. Дополнительные источники

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для СПО / И.М. Лифиц. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с. – Серия: Профессиональное образование.

2. Сергеев А.Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 421 с. – Серия: Профессиональное образование.

Чтобы успешно получить зачёт, необходимо выполнять все виды самостоятельной работы, практические  и контрольные работы, активно участвовать в опросах, обсуждениях, дискуссиях на уроках, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», участвовать в научно-поисковой работе.

Будьте внимательны!

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы!

Будьте уверенны в своих силах!

Желаем успеха!